##### TECHNICKÝ NÁVRH

###### Názov akcie:

Sklady MTZ Žilina, P.O.Hviezdoslava –

stavebné úpravy sociálneho zázemia na 1.NP

Zdôvodnenie potreby:

Súčasný stav sociálneho zázemia v budove Skladov MTZ Žilina na ulici P.O. Hviezdoslava je dlhodobo nevyhovujúci z hygienického aj estetického hľadiska. Priestory sú určené na osobnú hygienu a pre technické vybavenie vykurovacieho zariadenia objektu. Pričom takéto miestnosti musia spĺňať minimálne požiadavky na pracovisko z hľadiska ochrany zdravia, čo priestory v súčasnom stave nespĺňajú.

Predmetom tohto technického návrhu je predovšetkým oprava soc. zázemia, kde došlo k prepadnutiu exitujúcej vaničky sprchového kúta a dochádza k zatekaniu vody pod ker. dlažbu.

Popis jednotlivých stavebných opatrení, na základe obhliadky technického stavu:

- kompletné búracie práce (demontáž obkladov a dlažieb, demontáž sanity, demontáž výstupov ELI, vodovodu, dverí vrátane obložiek a sprchovacieho kúta)

- zastavenie vykurovacieho okruhu, demontáž a spätná montáž vykurovacieho zariadenia, vrátane spustenia systému

- osadenie nového vodovodného a kanalizačného potrubia v soc. zázemí - sprchovací kút s odtokom do žľabu

- celoplošné opatrenie stien sklovláknitou mriežkou do maltového lôžka

- celoplošné opatrenie stien sadrovou omietkou a maľbou bielou farbou

- nivelácia vrátane izolácie

- realizácia obkladov a dlažieb 600 x 600 mm resp. 600 x 300 mm (výška obkladu 2,100 m)

- nové sanity - sprchové dvere chróm + mliečne sklo

- dvere HPL + DTD - farba podľa vzorkovníka + vložka + 3 ks kľúčov

- dodanie zrkadla

- osadenie novej podpovrchovej zásuvky LEGRAND na chodbu - 3 rámik (2 x ELI + 1 x SLP)

- nový kazetový podhľad - vrátene LED osvetlenia

- nová ventilácia

- nový podlahový vpust HL

- nové batérie Hansgrohe

- nové vykurovacie teleso - rebríkové

- sťahovacie práce a umývanie po hrubej stavebnej práci

Obr. Súčasný stav soc. zázemia na 1.NP