Úprava podlahy garáže pre plošinu SÚ Detva

Na základe požiadavky PaÚ je potrebné upraviť zvyšnú časť podlahy v garáži č.1 pre parkovanie novej plošiny na SÚ Detva.  Nakoľko nová plošina je vyššia je riziko jej poškodenia ako aj poškodenia stropu garáže (viď foto).

Časť podlahy resp. jej polovica už bola v minulosti znižovaná  pravdepodobne z podobného dôvodu. Výška garážových vrát garáže č.1  je 3,6m. Výška plošiny MB Atego podľa vyjadrenia vedúceho dopravy je 3580mm. Technicky nie je už možné upraviť  výšku vrát garáže č.1.

Rozmery úpravy podlahy : 350cm x 600cm x 30cm. Je potrebné vybúrať danú časť podlahy ,  prehĺbiť základové lôžko, urobiť nový betónový základ min. 20cm s armatúrou, upraviť resp. vytvoriť sokel , dočasné premiestnenie regálu a pod.