|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Výstražné magnetické tabuľky |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Andrej Dadaj Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2023_12_07_TŠ_Výstražné_magnetické_tabuľky |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 01.2025 |  |  |  |  | Číslo: 4.26-04.01.2025 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 12 |

# Použitie:

Výstražné magnetické tabuľky, ktoré sa používajú na označenie výstrahy, príkazu, zákazu, oznámenia. Tabuľky musia byť vyrobené z recyklovateľného materiálu a v súlade s aktuálne platnými technickými normami a legislatívou.

# Predpisy a normy:

- 104/2015 Z.z. – Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

- STN EN ISO 7010: Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky.

- STN ISO 3864-1 (01 8012): Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia

- STN ISO 3864-3 (01 8012): Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 3: Princípy návrhu grafických znakov na používanie v bezpečnostných značkách

- STN ISO 3864-4 (01 8012): Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálov bezpečnostných značiek

- STN EN 61 310-1 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály.

- STN 33 2000-5-51: Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

Pozn.: vzťahuje sa na aktuálne platné verzie technických noriem vrátane všetkých zmien, opráv a aktualizácií.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

Tab. 1 Zoznam prvkov

| PRVOK | Typové označenie (uvedie uchádzač) |
| --- | --- |
| Skupina A: Nezapínaj na zariadení sa pracuje (š131 x v185mm) |  |
| Skupina B: Výstražná štvortabuľka (š300 x v400mm ) |  |
| Skupina C: Výstražná štvortabuľka (š120 x v120mm) |  |
| Skupina D: Zaisťovacia – atyp (š120 x v65 mm) |  |
| Skupina E: Zaisťovacia – atyp (š70 x v25 mm) |  |
| Skupina F: Pozor elektrické zariadenie (š105 x v35 mm) |  |
| Skupina G: Tabuľka výstražná (š100 x v100 mm) |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky, základné parametre |
|  | Magnetická vrstva musí byť po celej zadnej strane tabuľky a musí mať dobrú priľnavosť k magnetickým podkladom. |
|  | Tabuľky musia byť: - odolné voči poveternostným podmienkam, - farebne a rozmerovo stále, - odolné voči UV žiareniu, - teplotne odolné v rozmedzí teplôt -50˚C až +60˚C |
|  | Prevedenie piktogramov, texty a rozmery tabuliek (okrem definovaných atypov – skupiny D, E) musia zodpovedať platným normám a legislatíve. |
|  | Skupina A: Nezapínaj na zariadení sa pracuje (š131 x v185mm) Text na tabuľke: Nezapínaj na zariadení sa pracuje Symbol: P031 Šírka: 131 mm Výška: 185 mm Prevedenie tabuľky je uvedené v prílohe č. 1 na obr. 1. |
|  | Skupina B: Výstražná štvortabuľka (š300 x v400mm ) Text na tabuľke: Vysoké napätie – Životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení! Vstup zakázaný! Nehas vodou ani penovými prístrojmi! Pracuj len v ochrannej prilbe! Symbol: W012,nepovolaným vstup zakázaný podľa Nariadenia vlády 104/2015 Z.z., P011,M014 Šírka: 300 mm Výška: 400 mm Prevedenie tabuľky je uvedené v prílohe č. 2 na obr. 2. |
|  | Skupina C: Výstražná štvortabuľka (š120 x v120mm) Text na tabuľke: Pozor elektrické zariadenie! Hlavný vypínač Vypni v nebezpečenstve! Nehas vodou ani penovými prístrojmi! Symbol: W012, biely piktogram blesku na zelenom pozadí, M001,P011 Šírka: 120 mm Výška: 120 mm Prevedenie tabuľky je uvedené v prílohe č. 3 na obr. 3. |
|  | Skupina D: Zaisťovacia – atyp (š120 x v65 mm) Text na tabuľke: Nezapínaj! Na zariadení sa pracuje Symbol: P031 Šírka: 120 mm Výška: 65 mm Prevedenie tabuľky je uvedené v prílohe č. 4 na obr. 4. |
|  | Skupina E: Zaisťovacia – atyp (š70 x v25 mm) Text na tabuľke: Nezapínaj! Na zariadení sa pracuje Symbol: P031 Šírka: 70 mm Výška: 25 mm Prevedenie tabuľky je uvedené v prílohe č. 5 na obr. 5. |
|  | Skupina F: Pozor elektrické zariadenie (š105 x v35 mm) Text na tabuľke: Pozor elektrické zariadenie Symbol: W012 Šírka: 105 mm Výška: 35 mm Prevedenie tabuľky je uvedené v prílohe č. 6 na obr. 6. |
|  | Skupina G: Tabuľka výstražná (š100 x v100 mm) Text na tabuľke: - (bez textu) Symbol: W012 Šírka: 100 mm Výška: 100 mm Prevedenie tabuľky je uvedené v prílohe č. 7 na obr. 7. |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: IV – vnútorné priestory bez regulácie teploty, V – priestory pod prístreškom, VI – vonkajšie priestory, Vonkajšie vplyvy: AA6/AA7/AA8, AB6/AB7/AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3,AR2,AS2, AT3, AU3,BA1/BA4/BA5, BB2, BC2, BD1/BD2/BD3/BD4 |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené nasledovnými údajmi: - výrobca, - typové označenie. Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a obsluhu v slovenskom jazyku. |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Výstražné magnetické tabuľky musia byť balené vo vhodnom obale (musí zabezpečiť ochranu prvkov pred poškodením) a počas prepravy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom jazyku.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

1 kus z každého uvedeného typu magnetických tabuliek – t.j. celkovo 7 ks vzoriek.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSD sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1 – Skupina A Nezapínaj na zariadení sa pracuje (š131 x v185mm)

Príloha č.2 – Skupina B Výstražná štvortabuľka  (š300 x v400mm )

Príloha č.3 – Skupina C Výstražná štvortabuľka (š120 x v120mm)

Príloha č.4 – Skupina D Zaisťovacia – atyp (š120 x v65 mm)

Príloha č.5 – Skupina E Zaisťovacia – atyp (š70 x v25 mm)

Príloha č.6 – Skupina F Pozor elektrické zariadenie (š105 x v35 mm)

Príloha č.7 – Skupina G Tabuľka výstražná (š100 x v100 mm)

Obrazová dokumentácia v prílohách má len informatívny charakter. Každý uchádzač ponúkne vlastné riešenie v zmysle platnej legislatívy, technických noriem a tohto technického štandardu.

Príloha č.1 – Skupina A

Nezapínaj na zariadení sa pracuje (š131 x v185mm)

Obr.1 Nezapínaj na zariadení sa pracuje (š131 x v185mm)

Príloha č.2 – Skupina B

Výstražná štvortabuľka  (š300 x v400mm)

Obr.2  Výstražná štvortabuľka  (š300 x v400mm)

Príloha č.3 – Skupina C

Výstražná štvortabuľka (š120 x v120mm)

Obr.3  Výstražná štvortabuľka (š120 x v120mm)

Príloha č.4 – Skupina D

Zaisťovacia – atyp (š120 x v65 mm)

Obr.4  Zaisťovacia – atyp (š120 x v65 mm)

Príloha č.5 – Skupina E

Zaisťovacia – atyp (š70 x v25 mm)

Obr.5  Zaisťovacia – atyp (š70 x v25 mm)

Príloha č.6 – Skupina F

Pozor elektrické zariadenie (š105 x v35 mm)

Obr.6  Pozor elektrické zariadenie (š105 x v35 mm)

Príloha č.7 – Skupina G

Tabuľka výstražná (š100 x v100 mm)

Obr.7  Tabuľka výstražná (š100 x v100 mm)