Stavebné úpravy sociálnych priestorov a kancelárií na 2.NP v budove SÚ Veľký Krtíš.

V budove SÚ VK je potrebné zabezpečiť stavebné opravu sociálnych zariadení, toaliet a umyvárni (čm.210A, 210B, 211A) . Je tam potrebné vymeniť pôvodný nehygienický obklad a dlažbu a zriaďovacie predmety ešte z čias výstavby budovy. Zároveň je potrebné vymeniť zvislú kanalizačnú liatinovú stúpačku, ktorá vykazuje známky poškodenia a je len otázkou času kedy dôjde jej vážnejšiemu poškodeniu. Ďalšou požiadavkou je stavebná úprava a zámena kancelárie so šatňou pre servis merania v budove SÚ V.Krtíš, a to z m.č.211 t.č. denná miestnosť urobiť šatňu, ktorá by bola bližšie k umyvárni a so šatne (212)  a príručného skladíku (213) urobiť väčšiu dennú miestnosť .

Popis činnosti:

- Stavebné úpravy toalety 210A a 210B

- Odstránenie starého, dodanie a montáž nového  keramického obkladu  a dlažby v toalete,  výška obkladu bude do 1,5m. Dlažba = 3m2, obklad 12m2

- Oškrabanie stien a stropu a nanesenie novej omietky s prearmovaním lepidlom s PVC sieťkou a omaľovanie 19m2

- 2x nové LED svietidla

- Nový rozvod vody aj teplej od bojlera z miestnosti 211A

- Výmena odpadového potrubia

- Nový rozvod EE , nový vypínač 2x a zásuvka 1x

- Náter 2x zárubne

- Dodanie 2ks nový dverí biele plné 60(?) aj s kľučkami

- Výmena sanity 1x umývadlo 50cm + 1x wc kombi,  (všetko na komplet aj s príslušenstvom)

- Dodanie a montáž zrkadla s policou

- Stavebné úpravy umyváreň 211A

- Odstránenie starého, dodanie a montáž nového  keramického obkladu  a dlažby,  výška obkladu bude v sprche 2m, okolo umývadla 1,8m. Dlažba = 9m2, obklad 20m2

- Oškrabanie stien a stropu a nanesenie novej omietky s prearmovaním lepidlom s PVC sieťkou a omaľovanie 20m2

- Prerobenie sprchového kutú pre jednu osobu, murovaná vanička a sprchové dvere

- Vymurovanie novej prímurovky k umývadlám.

- Kazetový strop 9m2 + 2x nové LED svietidla

- Nový rozvod vody aj teplej od bojlera

- Nový bojler 100L

- Výmena a oprava odpadového potrubia od 3.NP po 1.NP (vrátane)

- Nový rozvod EE , nový vypínač 1x a zásuvka 1x

- Náter x zárubne

- Dodanie 1ks nový dverí biele plné 80(?) aj s kľučkami

- Výmena sanity 2x umývadlo 55cm, sprchová batéria  (všetko na komplet aj s príslušenstvom)

- Dodanie a montáž zrkadla s policou 2x

- Stavebné úpravy chodby, kancelárií a šatni 210, 211,212,213

m.č.213 sklad pre servis merania.

m.č.212 šatňa

m.č. 211 denná miestnosť servisu  merania

m.č. 210 chodba

Popis činnosti:

- Vybúranie priečky medzi 212 a 213.

- Nová rozvod  EE s projektovou dokumentáciou resp. zakreslenie skutkového stavu, nové vypínače a zásuvky .

- Nové omietky (oškrabanie, prearmovanie steny, nové omietky, maľovky.)

- Nové homogénne PVC podlahy. Nivelizačné stierky

- Kazetový strop v 210, 211, 212, 213 + 10 LED svietidiel

- Výmena 2 ks zárubní s novými dverami + 1 ks vstupné dvere protipožiarne + kovanie

- Presun nábytku v rámci podlažia.

Výmera:

s.v.m.:  2,8m

miest.č. 210:  1,5x 3,5m,   miest.č. 211:  3,5x 4,5m,   miest.č. 212:   3,6x 2,7m,

miest.č. 213: 2,4x2,7m

FOTO : sociálky 210A, B a 211A