|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Mikrotrubičky, zväzky a ich príslušenstvo |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Milan Maťko Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | - |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 11.2024 |  |  |  |  | Číslo: 4.41-01.11.2024 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 10 |

# Použitie:

Na výstavbu podzemných optických sietí v nezastavanom aj zastavanom území bez potreby dalšej ochrany

# Predpisy a normy:

- STN EN ISO 1183-1/2 Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov

- STN EN 60 794 Súbor noriem. Optické káble. Časť 5: Rámcová špecifikácia.

- STN EN ISO 9001/O Systémy manžérstva kvality. Požiadavky

- STN 332000-5-51/A11/O1/A12/O2  Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

Tabuľka č. 1 Požadované prevedenia pomocného materiálu optických káblov:

| Por.č. | Materiál | Príloha č. | Ponúkaný typ+výrobca (uvedie uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrotrubička 1x14/10mm | 1. |  |
| 2. | Mikrotrubička 1x7/4mm | 2. |  |
| 3. | Mikrotrubičkový zväzok 2x 14/10mm | 3. |  |
| 4. | Mikrotrubičkový zväzok 12x 7/4mm | 4. |  |
| 5. | Spojka 14/10mm | 5. |  |
| 6. | Koncovka 14/10mm | 6. |  |
| 7. | Plynoblokujúca spojka 14/10 (Gasblock) | 7. |  |
| 8. | Spojka 7/4mm | 8. |  |
| 9. | Koncovka 7/4mm | 9. |  |
| 10. | Plynoblokujúca spojka 7/4mm (Gasblock) | 10 |  |
| 11. | Priechodka/ukončenie z HDPE na 40/33mm - 5-9mm na optický kábel | 11. |  |
| 12. | Priechodka/ukončenie z HDPE na 40/33mm 13-18 mm na mikrotrubičku 14mm | 12. |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE Mikrotrubičiek (dokladovať v ponuke) | Áno/Nie* |
| --- | --- | --- |
|  | Konštrukcia |  |
|  | HDPE hustoty min. 940/kg/m³ |  |
|  | Odolnosť proti praskaniu pod napätím v prítomnosti povrchovo aktívnej látky |  |
|  | Tlaková odolnosť min. 15 bar (zafukovací tlak) |  |
|  | Navrhnuté tak, aby odolali nárazom a spĺňali štandardné požiadavky na pevnosť v ťahu, ktoré sú bežné v inštaláciách s priamym zakopaním. |  |
|  | Hdpe a Mikrotrubičky musia obsahovať vrstvu permamentnej lubrikácie z vnútornej strany trubičky, prístupné sú aj silikónový alebo teflonový povrch. |  |
|  | Mikrotrubičkové zvázky a príslušenstvo musia byť určené na priamu pokládku do zeme bez použitia kovových prvkov. |  |
|  | Materiál nesmie obsahovať nebezpečné látky v zmysle smernice EÚ č. 2011/65/EU |  |
|  | Podmienky prostredia |  |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. – vonkajšie priestory. |  |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD7, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. |  |
|  | Označenie |  |
|  | Na vonkajšom obale je potlač v pravidelných intervaloch 1m, musí obsahovať minimálne tieto informácie „Stredoslovenská distribučná, a.s.“, typ multutribičkového zväzku / trubičky vonkajší/vnútorný trubičiek a číslovanie v metroch, životnosť potlače je rovnaká ako životnosť chráničiek |  |
|  | Po uložení chráničky do zeme je životnosť farby rovnaká ako životnosť chráničiek. |  |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |  |
|  | Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite. |  |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |  |
|  | Protokoly o prevedených typových skúškach podľa platných STN EN od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |  |
|  | Certifikát od autorizovanej skúšobne dokumentujúci vykonanie úplnej typovej skúšky podľa platných STN EN. |  |
|  | Odolnosť proti praskaniu pod napätím v prítomnosti povrchovo aktívnej látky sa meria v súlade s ASTM D 1693, metóda A. Namerané hodnoty musí byť archivované. |  |
|  | Čestné prehlásenie o recyklácii použitých materiálov alebo spôsobu likvidácie. |  |
|  | Prehlásenie, že všetky dodávané prvky v zmysle predmetu obstarávania budú označené značkou CE v zmysle nariadenia vlády SR č.148/2016 Z.z. §6. |  |
|  | Technická dokumentácia |  |
|  | Katalógové listy výrobkov. |  |
|  | Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |  |
|  | Vyplnený bod 3.TŠ |  |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |  |

*- vyplní uchádzač

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

Farba obalu musí byť odolná voči vonkajším vplyvom a UV žiareniu minimálne po dobu 1 roka ( pre potreby skladovania vonku ), prípadne balenie musí byť ošetrené tak aby bolo UV stabilné počas doby skladovanie.

Po uložení chráničky do zeme je životnosť farby rovnaká ako životnosť chráničiek

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme predloženie všetkých požadovaných prvkov v zmysle Tabuľky č.1

| Por.č. | Materiál | Dĺžka a počet vzoriek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikrotrubička 1x14/10mm | 1 x 2000 mm |
| 2. | Mikrotrubička 1x7/4mm | 1 x 2000 mm |
| 3. | Mikrotrubičkový zväzok 12x 7/4mm | 1 x 2000 mm |
| 4. | Mikrotrubičkový zväzok 2x 14/10mm | 1 x 2000 mm |
| 5. | Spojka 14/10mm | 2ks |
| 6. | Koncovka 14/10mm | 2ks |
| 7. | Plynoblokujúca spojka 14/10 (Gasblock) | 2ks |
| 8. | Spojka 7/4mm | 2ks |
| 9. | Koncovka 7/4mm | 2ks |
| 10. | Plynoblokujúca spojka 7/4mm (Gasblock) | 2ks |
| 11. | Priechodka/ukončenie z HDPE na 40/33mm - 5-9mm na optický kábel | 2ks |
| 12. | Priechodka/ukončenie z HDPE na 40/33mm 13-18 mm na mikrotrubičku 14mm | 2ks |

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# pRíLOHY

Príloha č.1 Mikrotrubička 1x14/10mm

Mikrotrubička je určená na pre výstavbu a odbočenie opticých sietí FTTx pre zákaznícke riešenie, kde sú požité hrubostenné trubičky. Vstupný material je kolorovaný  vysokohustotoný polyetylén HDPE. v pravidelných intervaloch 1m, ktorá musí obsahovať minimálne tieto informácie „Stredoslovenská distribučná, a.s.“, typ mikrotrubičky vonkajší/vnútorný priemer trubičiek a číslovanie v metroch.

Životnosť farebného značenia musí byť rovnaká ako životnosť samotnej trubičky .

Trubička musí vyhovovať nasledujúcim teplotným rozsahom:

Teplotný rozsah pre pokládku a inštaláciu -5°C to +50°C

Teplotný rozsah pre prevádzkovanie -40°C to +70°C

Teplotný rozsah pre skladovanie a transport -40°C to +70°C,

Tolerancia vonkajšieho a vnútorného priemeru 14 / 10 , 14+/- 0,1 , 10+/- 0,1

Farba trubičiek:

1 – červená  RAL 3020

Obr. 1 Ilustračné prevedenie mikrotrubičky

Príloha č. 2 – Mikrotrubička 1x7/4mm

Mikrotrubička je určená na výstavbu optických sietí. Materiál mikrotrubičky je kolorovaný vysokohustotoný polyetylén HDPE. Na vonkajšom obale je potlač v pravidelných intervaloch 1m, ktorá musí obsahovať minimálne tieto informácie „Stredoslovenská distribučná, a.s.“, typ mikrotrubičky, vonkajší/vnútorný priemer trubičiek a číslovanie v metroch.

Životnosť farebného značenia musí byť rovnaká ako životnosť samotnej trubičky .

Trubička musí vyhovovať nasledujúcim teplotným rozsahom:

Teplotný rozsah pre pokládku a inštaláciu -5°C to +50°C

Teplotný rozsah pre prevádzkovanie -40°C to +70°C

Teplotný rozsah pre skladovanie a transport -40°C to +70°C

Tolerancia vonkajšieho a vnútorného priemeru 7 / 4 , 7+/- 0,1 , 4+/- 0,1

Farba trubičiek:

1 – červená  RAL 3020

Obr. 2 Ilustračné prevedenie mikrotrubičky

Príloha č. 3 Mikrotrubičkový zväzok 2 x 14/10mm

Zväzok  je určený na výstavbu optických sietí. Materiál mikrotrubičky je kolorovaný vysokohustotoný polyetylén HDPE. Na vonkajšom obale je potlač v pravidelných intervaloch 1m, ktorá musí obsahovať minimálne tieto informácie „Stredoslovenská distribučná, a.s.“, typ mikrotrubičky, vonkajší/vnútorný priemer trubičiek a číslovanie v metroch.

Životnosť farebného značenia musí byť rovnaká ako životnosť samotného Multitrubičkového zväzku. Farba vonkajšieho obalu – oranžová

Zväzok musí vyhovovať nasledujúcim teplotným rozsahom:

Teplotný rozsah pre pokládku a inštaláciu -5°C to +50°C

Teplotný rozsah pre prevádzkovanie -40°C to +70°C

Teplotný rozsah pre skladovanie a transport -40°C to +70°C

Tolerancia vonkajšieho a vnútorného priemeru 2x14 / 10 , 14+/- 0,1 , 10+/- 0,1

Skladba trubičiek vo zväzku:

1 – červená  RAL 3020

2 – zelená  RAL 5021

Obr. 3. Ilustračné prevedenie mikrotrubičkového zväzku

Príloha č. 4 Mikrotrubičkový zväzok  12 x7/4mm

Mikrotrubičkový zväzok sú určený na pre výstavbu opticých sietí FTTx kde sú požité hrubostenné trubičky opláštené v tenkostennom tesnom obale.  Vstupný material pre mikrotrubičky je transparentný  vysokohustotoný polyetylén HDPE. Prevedenie transparentné mikrotrubičky s min. dvomi  farebnými pásikmi, priemer trubičiek - 7/4 mm.  Na vonkajšom obale je potlač v pravidelných intervaloch 1m, ktorá musí obsahovať minimálne tieto informácie „Stredoslovenská distribučná, a.s.“, typ multutribičkového zväzku vonkajší/vnútorný trubičiek a číslovanie v metroch.

Životnosť farebného značenia musí byť rovnaká ako životnosť samotného Multitrubičkového zväzku. Farba vonkajšieho obalu – oranžová.

Zväzok musí vyhovovať nasledujúcim teplotným rozsahom:

Teplotný rozsah pre pokládku a inštaláciu -5°C to +50°C

Teplotný rozsah pre prevádzkovanie -40°C to +70°C

Teplotný rozsah pre skladovanie a transport -40°C to +70°C

Tolerancia vonkajšieho a vnútorného priemeru 12x7/4 , 7+/- 0,1 , 4+/- 0,1

Skladba trubičiek vo zväzku transparentné s min. dvoma farebnými pásikmi:

Skladba trubičiek vo zväzku (farebné označenie pásikov):

1 – červená  RAL 3020

2 – zelená  RAL 5021

3 – modrá RAL 5015

4 – oranžová RAL 2009

5 – šedá RAL 7045

6 – ružová RAL 3015

7 – fialová RAL 4005

8 – biela  RAL 9003

9 – žltá RAL 1016

10 – čierna RAL 9017

11 – hnedá RAL 8011

12 – tyrkysová RAL 6027

Obr. 4 Ilustračné prevedenie mikrotrubičkového zväzku

Príloha č. 5 Spojka 14/10mm

Uchytenie a spojenie musí byť dostatočne pevné, aby pri potrebnej manipulácii neprišlo k uvoľneniu. Komponenty musia byť dodávané v sortimente zhodnom so sortimentom mikrotrubičiek v zmysle tejto dokumentácie.

- materiál musí spĺňať  životnosťou min 30 rokov bez použitia metalických prvkov. Používajú sa na spájanie trubičiek (spojka) 14/10mm.

Obr. 5 Ilustračné prevedenie spojky

Príloha č. 6 Koncovka 14/10mm

Uchytenie a spojenie musí byť dostatočne pevné, aby pri potrebnej manipulácii neprišlo k uvoľneniu. Komponenty musia byť dodávané v sortimente zhodnom so sortimentom mikrotrubičiek v zmysle tejto dokumentácie.

- materiál musí spĺňať  životnosťou min 30 rokov bez použitia metalických prvkov. Používajú sa na ukončenie trubičiek (koncovka) 14mm

Obr. 6 Ilustračné prevedenie koncovky

Príloha č. 7 Plynoblokujúca spojka 14/10 (Gasblock)

Uchytenie a spojenie musí byť dostatočne pevné, aby pri potrebnej manipulácii neprišlo k uvoľneniu. Komponenty musia byť dodávané v sortimente zhodnom so sortimentom mikrotrubičiek v zmysle tejto dokumentácie.

- materiál musí spĺňať  životnosťou min 30 rokov bez použitia metalických prvkov. Používajú sa na spájanie trubičiek (spojka) 14/10mm.

Použitie vo vonkajších aj vnútorných priestoroch a interiéroch budov. Plyno-blokujúca spojka slúži ma  zabránenie šírenia sa plynu a vody,

Použitie: používa sa tam, kde je potrebná plyno-blokujúca ochrana napr. vstupy trubičiek do bytových domov, interierov a pod.

Utesnenie priechodzieho kábla -  5 - 8mm

Obr. č.7: Ilustračné prevedenie gasblock spojky

Príloha č. 8 Spojka 7/4mm

Uchytenie a spojenie musí byť dostatočne pevné, aby pri potrebnej manipulácii neprišlo k uvoľneniu. Komponenty musia byť dodávané v sortimente zhodnom so sortimentom mikrotrubičiek v zmysle tejto dokumentácie.

- materiál musí spĺňať  životnosťou min 30 rokov bez použitia metalických prvkov. Používajú sa na spájanie trubičiek (spojka) 7/4mm.

Obr. 8 Ilustračné prevedenie spojky

Príloha č. 9- Koncovka 7/4mm

Uchytenie a spojenie musí byť dostatočne pevné, aby pri potrebnej manipulácii neprišlo k uvoľneniu. Komponenty musia byť dodávané v sortimente zhodnom so sortimentom mikrotrubičiek v zmysle tejto dokumentácie.

- materiál musí spĺňať  životnosťou min 30 rokov bez použitia metalických prvkov. Používajú sa na ukončenie trubičiek (koncovka) 7/4mm

Obr. 9 Ilustračné prevedenie koncovky

Príloha č. 10 Plynoblokujúca spojka 7/4mm (Gasblock)

Uchytenie a spojenie musí byť dostatočne pevné, aby pri potrebnej manipulácii neprišlo k uvoľneniu. Komponenty musia byť dodávané v sortimente zhodnom so sortimentom mikrotrubičiek v zmysle tejto dokumentácie.

- materiál musí spĺňať  životnosťou min 30 rokov bez použitia metalických prvkov. Používajú sa na spájanie trubičiek (spojka) 7/4mm.

Použitie vo vonkajších aj vnútorných priestoroch a interiéroch budov. Plyno-blokujúca spojka slúži ma  zabránenie šírenia sa plynu a vody,

Použitie: používa sa tam, kde je potrebná plyno-blokujúca ochrana napr. vstupy trubičiek do bytových domov, interierov a pod.

Utesnenie priechodzieho kábla -  2 - 4mm

Obr. č.10: Ilustračné prevedenie gasblock spojky

Príloha č. 11  Priechodka/ukončenie z HDPE 40 mm na 5-9mm na optický kábel

- materiál musí spĺňať  životnosťou min 30 rokov, priechodka musí slúžiť na utesnenie prechodu medzi mikrotrubičkou/káblom a HDPE chráničkou. Musia zabezpečiť vodotesnosť a vzduchotesnosť HDPE, a priestoru kde je inštalovaná

Obr. č.11: Ilustračné prevedenie priechodky

Príloha č. 12  Priechodka/ukončenie z HDPE  40 mm na  13-18 mm na optickú trubičku 14 mm

- materiál musí spĺňať  životnosťou min 30 rokov, priechodka musí slúžiť na utesnenie prechodu medzi mikrotrubičkou/káblom a HDPE chráničkou. Musia zabezpečiť vodotesnosť a vzduchotesnosť HDPE, a priestoru kde je inštalovaná

Obr. č.12: Ilustračné prevedenie priechodky

Koniec príloh