|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Spojovací materiál - energetický |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Slota Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2022_03_22_TŠ_Spojovací_materiál_energetický (1.11-05.03.2022) |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 02.2023 |  |  |  |  | Číslo: 1.11-06.02.2023 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 5 |

# Použitie:

Spojovacie prvky používané v SSD.

# Predpisy a normy:

- STN 02 1940 (02 1940): Napínače s liatinovými maticami

- STN 42 5522-2 (42 5522): Hutníctvo železa. Tyče ploché valcované za tepla vysokej a zvlášť vysokej presnosti. Rozmery

- STN 41 5217 (41 5217): Oceľ 15 217 Cr-Ni-Cu-P

- STN 42 5510-2 (42 5510): Hutníctvo železa. Tyče kruhové valcované za tepla vysokej a zvlášť vysokej presnosti. Rozmery

- STN EN ISO 2081 (03 8511): Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zinku na železe alebo oceli s dodatočnými úpravami (ISO 2081: 2018).

- STN EN ISO 1461 (03 8558): Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009).

- STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

|  | Názov materiálu | Počet prvkov | Príloha číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PODLOŽKY | 4 | 1. |
| 2. | KOLÍKY PRE IZOLÁTORY | 3 | 2. |
| 3. | SKRUTKY NAPÍNACIE | 2 | 3. |
| 4. | SVORNÍKY | 13 | 4. |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT3, AU3, BA5, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme vzorky prvkov podľa poradových čísel: 1, 5, 6, 10 a 13. Spolu 5 kusov.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č. 1 – PODLOŽKY

| P.č. | Podložky na uchytenie dreveného PB o betónovú pätku |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | PODLOŽKA OBLÁ D 27 PZ | Obr. 1 |
| 2 | PODLOŽKA OBLÁ D 27 ŽZ | Obr. 1 |
| 3 | PODLOŽKA ROVNÁ 27 PZ | Obr. 2 |
| 4 | PODLOŽKA ROVNÁ 27 ŽZ | Obr. 2 |

Obr. 1

Obr. 2

- Oceľ 11 373.0 podľa STN 42 5522-2 alebo oceľ 15 217 podľa STN 41 5217,

Príloha č. 2 – KOLÍKY PRE IZOLÁTORY

| P.č. | Kolík kužeľový pre podperný izolátor (ČSN 348552) |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Kolík KUŽEĽOVÝ 20 X 225 PZ | Obr. 3 |
|  | Kolík valcový (ČSN 348551) |  |
| 6 | Kolík VALCOVÝ so závitom 20 X 225 PZ | Obr. 4 |
|  | Kolík valcový predĺžený |  |
| 7 | Kolík VALCOVÝ PREDĹŽENÝ so závitom 16 X 285 PZ | Obr. 5 |

* Valcový rubík požadujeme vo vyhotovení so závitom umožňujúcim nepohyblivé uchytenie plastového nátrubku, ktorý je z vnútornej strany hladký.

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

- Oceľ 11 373.0 podľa STN 42 5522-2 alebo oceľ 15 217 podľa STN 41 5217,

- záseky prevedenia B podľa normy ČSN 34 8553.

- rubíky priemeru 20 mm dodávané spolu s maticou.

Príloha č. 3 – SKRUTKY NAPÍNACIE

| P. č. | DIN 1480 / STN 02 1940.1 – Skrutka napínacia – oko / hák (guľatá) |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | SKRUTKA NAPÍNACIA M16 PZ | Obr. 6 |
| 9 | SKRUTKA NAPÍNACIA M20 PZ |  |

Obr. 6

Príloha č. 4 – SVORNÍKY

| P. č. | DIN 976 – Svorník s obojstranným závitom rovnakej dĺžky (pevnosť 8.8) | min. dĺžka závitu |
| --- | --- | --- |
| 10 | SVORNÍK M16 X 130 PZ | 40mm |
| 11 | SVORNÍK M16 X 250 PZ | 100mm |
| 12 | SVORNÍK M16 X 300 PZ | 100mm |
| 13 | SVORNÍK M16 X 400 PZ | 100mm |
| 14 | SVORNÍK M16 X 600 PZ | 150mm |
| 15 | SVORNÍK M20 X 350 PZ | 100mm |
| 16 | SVORNÍK M20 X 400 PZ | 100mm |
| 17 | SVORNÍK M20 X 450 PZ | 100mm |
| 18 | SVORNÍK M20 X 550 PZ | 100mm |
| 19 | SVORNÍK M20 X 600 PZ | 100mm |
| 20 | SVORNÍK M24 X 450 PZ | 100mm |
| 21 | SVORNÍK M24 X 550 PZ | 100mm |
| 22 | SVORNÍK M24 X 650 PZ | 100mm |

Poznámka 1:

PZ – galvanické pozinkovanie

ŽZ – žiarovo zinkované