Popis drobných stavebných prác  v zákazníckom centre v AB Lučenec.

Na základe požiadavky správy majetku SSE a opakovaných požiadaviek vedúceho ZC je potrebné zrealizovať drobné stavebné práce v priestoroch zákazníckeho centra v AB Lučenec. Stavebné práce pozostávaju, pričom pri všetkých kanceláriách treba uvažovať s presunom nábytku, zakrývanie a pod.:

- Výmena ležatej kanalizácie v sociálnych priestoroch a chodbe .

Z dôvodu opakovaných požiadaviek na neodtekanie dvoch WC a výlevky bolo za každým riešené  prečisťovanie kanalizácie, ktoré bolo len v minulom roku 6 x. Najpravdepodobnejším dôvodom upchávania je poškodená pôvodná liatinová odpadová rúra, ktoré zabrzdí splašky a následne neodtekajú toalety. Tento stav bol potvrdený aj monitoringom kanalizácie. Návrh riešenia je výmena odpadovej kanalizačnej rúry od toaliet, kuchynky a výlevky k prvej revíznej šachty v dĺžke cca 15m. Zároveň po vybúraní dlažby je potrebné dodať a položiť novú dlažbu so všetkými súvisiacimi prácami (o výmere : č.m. (141 č.m.+  145+ 146 = spolu 18m2) + (144 +144/A+144/B+143+143A = spolu 10m2) + (142  - 4m2)= 32m2 + soklík) a časť obkladov (cca5m2) pre  napojenie  zriaďovacích predmetov (2xWC kombi, 2x umývadlo, 1x výlevky a napojenie na kuchynský dres).

Šachta pri budove:

- Vymaľovanie ZC, chodby pri sociálkach, sociálky  a vstupnej chodby (č.m. 138, 136, 141, 145,146, všetky 144 a 143, 142)

Maľovať na bielo, s drobnými opravami steny (5% výmery stien)

-č.m. 138:  d.12mx š.5,2m x výška miestnosti 4m  (130m2)+ š.3,3m x dl.7,5mx výška miestnosti 4m(100m2)

-č.m. 136:  vstupná chodba :  4,3 x2,6 x s.v.m. 4m = 55m2

-čm. 141 + všetky 144 + 145 + všetky 143 + 142+ 146 = 220m2

- Oprava omietky a maľovanie vedúceho ZC.

- č.m. 137- kancelária vedúceho : d.5,4m x š. 3,8m x výška m.4m (70m2)- treba počítať s opravou steny cca 8m2

- Výmena koberca v priestoroch ZC a u vedúceho ZC.

Jedná sa o koberec (výmery 6x4m a 4x4 m) v ZC, osadený pod stolmi pracovníkov ZC obšitý zo všetkých strán a v kanc. vedúceho celoplošne (6m x4 m) so soklíkom s PVC .S účasťou dodania bude 6ks PVC podložiek pod stoličky na koberec, koberec v ZC nie je lepený k podlahe.

Typ koberca: https://www.lepsidomov.sk/p/zatazovy-koberec-dakar-2107-g-400-cm/161127