Stavebné opravy zvarovne OT RS

Na základe požiadavky strediska údržby a opráv TR v RS je potrebné zabezpečiť stavebnú opravu miestnosti „zvarovňa“.  Jedná sa o miestnosť kde  vykonávajú zváracie práce na obale transformátorov, ktoré presúvajú pomocou paletového vozíka. V miestnosti je poškodená podlaha, poškodené a začiernuté steny a slabé osvetlenie. V súčasnosti hrozí, pri manipulácii s obalom TR na paletovom vozíku na poškodenej podlahe, poškodenie al. prevrátenie a tým poškodenie majetku,  prípadne k úrazu pracovníka.

Návrh opráv pozostáva v oprave podlahy epoxidom so vsypom, oprava nájazdu z oceľového plechu, opravy nesúdržnej omietky, maľovanie stien (polovica syntetický náter ), výmena umývadla (komplet .. aj s batériou)  a 3m2 obkladu pod ním,  a výmena svietidiel. Celá miestnosť je pôvodná od doby výstavby budovy.

- oprava nájazdu resp. výmena za kotvený ryhovaný plech  cca 1x1m,

- očistenie, resp., oškrabanie starého náteru, dodanie a zrealizovanie epoxidovej podlahy so vsypom proti pošmyknutiu, vhodnej do priestorov ako je spomenutá zvarovňa, kde sa zvára a budú na ňu padať trusky zo zvárania,

- oprava opukaných stien, vymaľovanie celej miestnosti, výmena umývadla a obkladu okolo neho  rozmer miestnosti je 6x7m, výška 3,5m,

- náter vstupných dverí a dverí pod odsávaním,

- výmena 7 ks LED svietidiel + práce a materiál s ňou súvisiace

- očistenie  oceľových prvkov stropu (len umytie a  poutieranie)