STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image2.jpg]Stredoslovenska
distribucna





	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.sse-d.sk

	Technický štandard:

Prechodové manžety


	Vypracovali:
	Ing. Milan Maťko
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia
	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:  1.64-02.10.2022 Prechodové manžety

	Dátum schválenia: 10.2024
	Číslo: 1.64-03.10.2024

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSE-D je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 4


1. Použitie:
Univerzálna prechodová manžeta slúžiaca na opravu prechodov káblových vedení do SVS skríň  vonkajších stĺpových trafostaníc. 
2. Predpisy a normy:
· STN 34 3100: 2001 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
· STN EN 60 695- súbor noriem. Skúšanie požiarneho nebezpečenstva.
· STN EN ISO 9001/O1: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky
· STN 33 2000-5-51: + Zmena *A11 *A12, Oprava *O1, *O12- Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
Tabuľka č.1:

	P.č.:
	Rozmer rúry- a (mm):

	Rozmery diery- b: (mm)


	Typ+výrobca- (vyplní dodávateľ)

	1.
	25 mm 
	57 mm
	

	2.
	50,8 mm 
	114,3 mm
	

	3.
	88,9 mm 
	171,5 mm
	

	4.
	165,1 mm 
	304,8 mm
	


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 230V/400V

	4.1.2. 
	Menovitá frekvencia: 50 Hz

	4.1.3. 
	Priemery káblov dier: Tabuľka č.1

	4.1.4. 
	Konštrukcia : viď příloha č. 1

	4.1.5. 
	Materiál manžety: EPDM guma

	4.1.6. 
	Farba manžety: čierna

	4.2. 
	Podmienky prostredia

	4.2.1. 
	Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. 

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AS2, AT2, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené nasledovnými údajmi:

· výrobca,

· typové označenie.

Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné.

Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov a  Nariadenia Vlády č. 148/2016 Z.z.. a Nariadenia Vlády 127/2016 Z.z.

	4.4.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.2. 
	Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.3. 
	Vyplnený bod 3.TŠ- Tabuľka č.1

	4.5.4. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie
Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou dodávky je nerezová spona.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
Požadujeme vzorku opravnej manžety č 2 (vzorka označená č.2 v Technickom štandarde).
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSD sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. Prílohy k technickým štandardom
[image: image1.png]Pohlad zhora

Rozoberatelhy
Q uziver Pohlad zboku

Rozoberatelhy uzaver

a Hribka gumy min 5mm
spodna ¢ast manzety je
b zosilnena kovovym pasikom






Obr. 1 Prechodová manžeta
Dátum: 06.10.上午十

Strana:1/4

