|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Upínacie pásky |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Kollárik Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2023_09_29_TS_Upinacie_pasky |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 11.2025 |  |  |  |  | Číslo: 4.10-06.11.2025 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 5 |

# Použitie:

Upínacia páska pre upevňovanie štítkov, káblov, rozvodných skríň, pancierových rúrok, tabuliek a pod. na podperné body rôzneho prevedenia.

# Predpisy a normy:

- STN EN 10346 – Oceľové ploché výrobky kontinuálne pokovované ponorením do roztaveného kovu. Technické dodacie podmienky

- STN EN ISO 1461 – Zinkované povlaky na železných a oceľových výrobkoch ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy

- STN 33 2000-5-51 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení

# Rozdelenie prvkov na skupiny

| PRVOK | Typové označenie (uvedie uchádzač) |
| --- | --- |
| Skupina A: Páska pozinkovaná 1M/14MM |  |
| Skupina B: Páska pozinkovaná 1M/30MM |  |
| Skupina C: Páska pozinkovaná 1,4M/14MM |  |
| Skupina D: Páska pozinkovaná 1,4M/30MM |  |

# Technické parametre:

|  | Technické Parametre |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky, základné parametre |
|  | Materiál pásky: pozinkovaný plech |
|  | Spojenie pásky so spojovacím zámkom: - Skupiny B,D - nitovaním (hliníkový nit) - Skupiny A,C - nitovaním (hliníkový nit), zváraním, pretláčaním alebo zahnutím (spojenie musí byť dostatočne pevné a mechanicky odolné) |
|  | Upínacie pásky predpísaných rozmerov (bod 4.1.4) musia svojím vyhotovením a kvalitou materiálu zabezpečiť bezpečné upevnenie štítkov, káblov, rozvodných skríň, pancierových rúrok, tabuliek atď. |
|  | Rozmery: Prvok; Dĺžka (mm); Hrúbka (mm); Šírka (mm). Skupina A: Páska pozinkovaná 1m / 14mm; 1000; 0,8; 14. Skupina B: Páska pozinkovaná 1m / 30mm; 1000; 0,8; 30. Skupina C: Páska pozinkovaná 1,4m / 14mm; 1400; 0,8; 14. Skupina D: Páska pozinkovaná 1,4m / 30mm; 1400; 0,8; 30. |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AE1-6, AF1-3, AG1-2, AH1-2, AK1-2, AL1-2, AN3, AP1, AQ3, AS1-3, AT1-3, AU1-4, BA1/4/5, BB2, BC2/3/4, BD1-4, BE1, CA1/2, CB1/2/4 |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené nasledovnými údajmi: - výrobca, - typové označenie. Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z. z.. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Upínacie pásky musia byť balené v kartóne, v plastovom obale, alebo inom vhodnom obale (musí zabezpečiť ochranu prvkov pred mechanickým poškodením) a počas prepravy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme vzorku z každej skupiny teda A, B, C a D  t.j. celkovo 4 ks vzoriek.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1 – Informatívny výkres

Príloha č. 1 – Informatívny výkres

1400

1000

Obr. 1 Upínacia páska typu A                                      Obr.2 Upínacia páska typu C

Obr. 3 Upínacia páska typu B                     Obr. 4 Upínacia páska typu D

Poznámka:

Prevedenie prvkov na výkresoch je len ilustračne. Dodávateľ ponúkne svoje vlastné riešenie