# POUŽITIE:

Inštalácia a používanie vo vonkajšom prostredí.

# PREDPISY A NORMY:

  - STN EN 10025-1 (42 0904): 2005 - Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí. Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky

  - STN EN 10025-2 (42 0904): 2020 - Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí. Časť 2: Technické dodacie podmienky na nelegované konštrukčné ocele

  - STN EN 10 056-1 (42 0032): 2017 - Tyče z konštrukčných ocelí rovnoramenného a nerovnoramenného prierezu L. Časť 1: Rozmery

  - STN EN 10 056-2 (42 0032): 1998 - Tyče z konštrukčných ocelí rovnoramenného a nerovnoramenného prierezu L. Časť 2: Medzné odchýlky rozmerov, hmotnosti a tolerancie tvaru

  - STN EN 10080 (42 1039): 2006 - Oceľ na vystuženie betónu. Zvariteľná oceľová výstuž. Všeobecne

  - STN EN 10027-1 (42 0012): 2018 - Systém označovania ocelí. Časť 1: Značky ocelí

  - STN 42 5522-2 (42 5522): 1985 - Hutníctvo železa. Tyče ploché valcované za tepla vysokej a zvlášť vysokej presnosti. Rozmery.

  - STN EN 10219-1 (42 1052): 2006 - Zvárané duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí tvárnené za studena. Časť 1: Technické dodacie podmienky

  - STN EN 10219-2 (42 1052): 2019 - Zvárané duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí tvárnené za studena. Časť 2: Tolerancie, rozmery a vlastnosti profilu.

  - STN EN 10 143 (42 0036): 2006 - Oceľové plechy a pásy kontinuálne žiarovo pokovované.

Tolerancie rozmerov a tvaru

  - STN 42 5715 (42 5715): 1981 - Rúrky oceľové bezšvové tvárnené za tepla. Rozmery

  - STN 10 204 (42 0009): 2005 - Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly

  - STN EN ISO 1461 (03 8558): 2010 - Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009).

  - STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

| Číslo položky: | Názov materiálu: | Počet prvkov: | Príloha číslo: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Guľatina / drôt | 1 | 1. |
| 2. | Oceľ | 24 | 2. |
| 3. | Plech | 7 | 3. |
| 4. | Rúry | 3 | 4. |

- TECHNICKÉ PARAMETRE:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
| 4.1. | Podmienky prostredia |
| 4.1.1. | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
| 4.1.2. | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3, AS3, |
|  | AT3, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1. |
| 4.2. | Označenie |
| 4.2.1. | Prvky musia byť označené štítkom. |
| 4.3. | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
| 4.3.1. | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
| 4.3.2. | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z. |
| 4.3.3. | Inšpekčný certifikát 3.1. v zmysle normy STN EN 10204 (v elektronickej forme na vyžiadanie k dodávke) |
| 4.4. | Technická dokumentácia |
| 4.4.1. | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV

Nepožadujeme vzorku.

# POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK

  - Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa danej technickej špecifikácie.

# PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM

Príloha č. 1 – Drôt

| Poradové číslo | Použitie | Priemer: d [mm] | Materiál | dodávateľ/výrobca (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | radlovanie | ø 2,5 | Fe |  |

Príloha č. 2 - Oceľ

| Poradové číslo | Druh | Rozmery | dĺžka | trieda ocele | dodávateľ/výrobca (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | plochá: | š x h [mm] | 6m | S235 |  |
| 2. |  | 50 x 5 |  |  |  |
| 3. |  | 100 x 10 |  |  |  |
|  | tvarová U: | š x v x h [mm] | dĺžka | trieda ocele | dodávateľ/výrobca (doplní uchádzač) |
| 4. | U50 Žz | 50 x 38 x 5 ŽZ* | 6m/12m | S235 |  |
| 5. | U50 | 50 x 38 x 5 |  |  |  |
| 6. | U65 | 65 x 42 x 5,5 |  |  |  |
| 7. | U80 | 80 x 44 x 6 | 6m/12m | S235 |  |
| 8. | U100 | 100 x 50 x 6 |  |  |  |
| 9. | U120 | 120 x 55 x 7 |  |  |  |
| 10. | U140 | 140 x 60 x 7 |  |  |  |
| 11. | U160 | 160 x 65 x 7,5 |  |  |  |
|  | tvarová rovnoramenná L: | š x v x h [mm] | dĺžka | trieda ocele | dodávateľ/výrobca (doplní uchádzač) |
| 12. |  | 30 x 30 x 3 | 6m/12m | S235 |  |
| 13. |  | 40 x 40 x 4 |  |  |  |
| 14. |  | 45 x 45 x 5 |  |  |  |
| 15. |  | 50 x 50 x 5 |  |  |  |
| 16. |  | 60 x 60 x 6 |  |  |  |
| 17. |  | 70 x 70 x 7 |  |  |  |
| 18. |  | 100 x 100 x 8 |  |  |  |
|  | betonárska: | priemer [mm] | dĺžka | trieda ocele | dodávateľ/výrobca (doplní uchádzač) |
| 19. |  | 12 | 6m | B500 |  |
| 20. |  | 16 |  |  |  |
|  | kari sieť (KH 30): | drôt / oko [mm] | rozmer | trieda ocele | dodávateľ/výrobca (doplní uchádzač) |
| 21. |  | 6 / 100 x 100 | 2x3m | B500 |  |
|  | profil JOKEL: | š x v x h [mm] | dĺžka | trieda ocele | dodávateľ/výrobca (doplní uchádzač) |
| 22. |  | 40 x 40 x 3 | 6m | S235 |  |

3. Plech

| Poradové číslo | Vyhotovenie | Rozmery | trieda ocele | dodávateľ/výrobca (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez úpravy: | h x š x d [mm] |  |  |
| 23. |  | 1,0x1000x2000 | DC01 |  |
| 24. |  | 1,5x1000x2000 | DC01 |  |
| 25. |  | 3 x 1000 x 2000 | S235 |  |
|  | pozinkovaný: | h x š x d [mm] |  |  |
| 26. |  | 0,55 x 1000 x 2000 |  |  |
| 27. |  | 1,5 x 1000 x 2000 |  |  |
| 28. |  | 1 x 1000 x 2000 |  |  |
| 29. |  | 3 x 1000 x 2000 |  |  |
|  |  | h x š x d [mm] |  |  |
| 30. | ryhovaný: | 4 x 1000 x 2000 |  |  |
| 31. | slzičkový: | 4 x 1000 x 2000 |  |  |

# Príloha č. 4 – Rúry, bezšvové valcované za tepla

| Poradové Číslo | Rozmery D x t [mm] / vyhotovenie | dĺžka | trieda ocele | dodávateľ/výrobca (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | 89 x 3,6 / bez úpravy | 6m | S235 |  |
| 33. | 159 x 4,5 / bez úpravy |  |  |  |
| 34. | 76 x 4 / ŽZ* |  |  |  |
| 35. | 3/4“ PZ |  |  |  |

ŽZ * úprava povrchu žiarovým zinkovaním.