Stavebné opravy sociálnej budovy SMČ Banská Bystrica – Králová

Na základe obhliadky, manažérskej kontroly a požiadavky SMČ BB je potrebné zrealizovať stavebné opravy interiéru sociálnej budovy – ubytovne.  Pôvodné miestami nesúdržné , nehygienické po dobe životnosti, obklady a dlažby ako aj niektoré zriaďovacie predmety sú z doby výstavby budovy. Zároveň je potrebné vymeniť  aj zvislé liatinové tiež pôvodné kanalizačné rúry v stúpačkách ako aj rozvody vody a odpadu aj rozvody EE v uvedených priestoroch. a to v nasledovnom rozsahu:

Demontáž pôvodnej sanity dodanie a montáž novej, obitie pôvodných obkladov a dlažby, nivelizačná stierka, oškrabanie ostávajúcej omietky, prearmovanie stien sieťkou a lepidlom aj za konvertormi (demontáž), nová stierky v miestach pôvodného obkladu, nové obklady a dlažba, maľovanie,  výmena kaziet v  kazetovom strope, dodanie nových LED svietidiel do kazetové stropu a prisadených svietidiel, výmena nástenných svietidiel, Výmena ležatej a zvislej kanalizácie vo všetkých stúpačkách (podľa dohody na mieste stavby), výmena jednopólových vypínačov 4x, doplnenie 2 ks zásuvky 240v, dodanie zrkadla, Nové dvere a náter zárubne + všetky súvisiace práce s celkovými úpravami.

Všetky práce budú presne špecifikované na mieste  pri obhliadke pred súťažou,  kde je potrebné aby si potencionálny dodávateľ upresnil všetky výmery a množstvá pre výmenu a dodanie.

I.NP:

Šatňa č.1:

- Maľovanie stien  70m2 + strop 25m2

- Vyspravenie stien 5% plochy

- Náter 2ks zárubne

- Výmena svietidiel 4 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 4x a zásuviek 5x za legrand valena LIFE

Šatňa č.2:

- Maľovanie stien  70m2 + strop 24m2

- Vyspravenie stien 5% plochy

- Náter 2ks zárubne

- Výmena svietidiel 4 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 4x a zásuviek 5x za legrand valena LIFE

Šatňa č.3:

- Maľovanie stien  70m2 + strop 25m2

- Vyspravenie stien 5% plochy

- Náter 2ks zárubne

- Výmena svietidiel 4 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 4x a zásuviek 5x za legrand valena LIFE

Chodba :

- Maľovanie stien  90m2  z toho ½ je soklový olejový náter

- Vyspravenie stien 5% plochy

- Náter 2ks zárubne 145cm

- Výmena kaziet 34m2 a výmena 5 ks svietidiel do kazetového stropu 60x60

- Výmena vypínačov 3x a zásuviek 2x za legrand valena LIFE

Sprchy č.1 :

- Maľovanie stropu 25m2, Vyspravenie stien 5% plochy

- Výmena obkladu o výmere 60m2

- Výmena dlažby 45m2

- Oprava sprchovacích kútov 3 ks výmena vaničiek za murované vaničky s hydroizoláciou na komplet aj so sprchovou batériou a hadicou

- Dodanie 3 ks sprchových zástien

- Výmena umývadiel 4ks na komplet s batériou

- Náter 1ks zárubne

- Výmena svietidiel 4 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 2x a zásuviek 3x za legrand valena LIFE

- Výmena podlahovej vpuste 1x

Sprchy č.2 :

- Maľovanie stropu 25m2, Vyspravenie stien 5% plochy

- Výmena obkladu o výmere 60m2

- Výmena dlažby 45m2

- Oprava sprchovacích kútov 4 ks výmena vaničiek za murované vaničky s hydroizoláciou na komplet aj so sprchovou batériou a hadicou

- Dodanie 4 ks sprchových zástien

- Výmena umývadiel 4ks na komplet s batériou

- Náter 1ks zárubne

- Výmena svietidiel 4 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 2x a zásuviek 3x za legrand valena LIFE

- Výmena podlahovej vpuste 1x

Schodisko  :

- Maľovanie stien  100m2  z toho ½ je soklový olejový náter

- Výmena 4ks svietidiel

- Výmena 3 ks vypínačov

- Výmena dlažby na schodoch a podeste 40m2

- Náter zábradlia madla

II.NP:

Izba  č.1:

- Maľovanie stien  63m2 + strop 25m2

- Vyspravenie stien 3% plochy

- Náter 1ks zárubne

- Výmena dverí 1ks

- Výmena svietidiel 3 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 2x a zásuviek 3x za legrand valena LIFE

- Demontáž sprchovacieho kúta, zaslepenie vývod vody a odpadu, demontáž obkladu 6m2,

- Položenie obkladu za umývadlo 2,5m2 , výmena umývadla na komplet aj s batériou.

- Dodanie zrkadla a výmena svietidla nad umývadlo

- Výmena dlažby 3m2

- Vyspravenie stien po odstránení obkladu

Izba  č.2:

- Maľovanie stien  63m2 + strop 25m2

- Vyspravenie stien 3% plochy

- Náter 1ks zárubne

- Výmena dverí 1ks

- Výmena svietidiel 3 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 2x a zásuviek 3x za legrand valena LIFE

- Demontáž sprchovacieho kúta, zaslepenie vývod vody a odpadu, demontáž obkladu 6m2,

- Položenie obkladu za umývadlo 2,5m2 , výmena umývadla na komplet aj s batériou.

- Dodanie zrkadla a výmena svietidla nad umývadlo

- Výmena dlažby 3m2

- Vyspravenie stien po odstránení obkladu

Izba  č.3:

- Maľovanie stien  63m2 + strop 25m2

- Vyspravenie stien 3% plochy

- Náter 1ks zárubne

- Výmena dverí 1ks

- Výmena svietidiel 3 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 2x a zásuviek 3x za legrand valena LIFE

- Demontáž sprchovacieho kúta, zaslepenie vývod vody a odpadu, demontáž obkladu 6m2,

- Položenie obkladu za umývadlo 2,5m2 , výmena umývadla na komplet aj s batériou.

- Dodanie zrkadla a výmena svietidla nad umývadlo

- Výmena dlažby 3m2

- Vyspravenie stien po odstránení obkladu

Izba  č.4:

- Maľovanie stien  63m2 + strop 25m2

- Vyspravenie stien 3% plochy

- Náter 1ks zárubne

- Výmena dverí 1ks

- Výmena svietidiel 3 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 2x a zásuviek 3x za legrand valena LIFE

- Demontáž sprchovacieho kúta, zaslepenie vývod vody a odpadu, demontáž obkladu 6m2,

- Položenie obkladu za umývadlo 2,5m2 , výmena umývadla na komplet aj s batériou.

- Dodanie zrkadla a výmena svietidla nad umývadlo

- Výmena dlažby 3m2

- Vyspravenie stien po odstránení obkladu

Izba  č.5:

- Maľovanie stien  52m2 + strop 16m2

- Vyspravenie stien 3% plochy

- Náter 1ks zárubne

- Výmena dverí 1ks

- Výmena svietidiel 3 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 2x a zásuviek 3x za legrand valena LIFE

- Demontáž sprchovacieho kúta, zaslepenie vývod vody a odpadu, demontáž obkladu 6m2,

- Položenie obkladu za umývadlo 2,5m2 , výmena umývadla na komplet aj s batériou.

- Dodanie zrkadla a výmena svietidla nad umývadlo

- Výmena dlažby 3m2

- Vyspravenie stien po odstránení obkladu

Izba  č.6:

- Maľovanie stien  65m2 + strop 25m2

- Vyspravenie stien 3% plochy

- Náter 1ks zárubne

- Výmena dverí

- Výmena svietidiel 3 ks za LED prisadené

- Výmena vypínačov 2x a zásuviek 3x za legrand valena LIFE

Chodba :

- Maľovanie stien  120m2  z toho ½ je soklový olejový náter

- Vyspravenie stien 5% plochy

- Náter 2ks zárubne 145cm

- 7 ks LED svietidiel prisadené

- Výmena vypínačov 3x a zásuviek 2x za legrand valena LIFE

- Výmena 7 ks dverí + náter 7ks zárubní

Miestnosť pre upratovačku, soc. priestory a práčovňa:

- Výmena výlevky  a 2ks umývadiel s batériami, 2x WC misa a 2x pisoár

- Očistenie a umytie pôvodného obkladu a dlažby, príp. prešpárovasnie.

- Maľovanie stropu  20m2

- Výmena 7 ks svietidiel

- Výmena vypínačov 6x a zásuviek 4x za legrand valena LIFE

Kuchynka:

- Maľovanie stropu  9,2   a stien 33 m2,

- Výmena 2 ks svietidiel

- Výmena vypínačov 1x a zásuviek 4ks