STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image1.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technická špecifikácia:

Sada OLT (terminál optickej linky)


	Vypracovali:
	Ing. Gorazd Motyka

Marek Moravčík


	
	

	
	
	
	

	Nahrádza: 
	-

	Dátum schválenia: 4/2026
	Číslo: -


1. Predmet špecifikácie
Predmetom tejto technickej špecifikácie sú požiadavky na dodávku terminálov optickej linky – OLT, ktoré musia byť kompatibilné s management systémom iMaster NCE Fan Lite (Huawei). OLT požadujeme dodať v dvoch typových zostavách (dvoch skladových položkách) podľa nižšie uvedenej špecifikácie.
Technické parametre OLT a jednotlivých komponentov sú uvedené v kapitolách nižšie.
2. Všeobecné požiadavky na šasi, riadiace karty a flexpon karty, SFP
· Podpora SFP modulov: GPON, XG(S)-PON a kombinácie XG(S)-PON & GPON (combo SFP).

· Flexibilná portová kapacita: PON a P2P GE alebo 10GE môžu byť podporované na tej istej karte.

· Minimálne 4x 10GE na jednej riadiacej karte pre uplinkové porty OLT

· Prenosová kapacita kombinovanej dosky XG(S)-PON & GPON >= 200 Gbit/s.

· Citlivosť prijímača optických modulov SFP xPON: 28dB, 32dB, 35dB.

· Vysielacie a prijímacie vlnové dĺžky SFP xPON: XG-PON / GPON COMBO SFP+ 1577 nm (TX1)/1490 nm (TX2)/1270 nm (RX 1)/1310 nm (RX2), 9.953G (TX1)/2.488G (TX2)/2.488G (RX1)/1.244G (RX2). 

· Prevádzková teplota: –40°C až +65°C.

· Prevádzková vlhkosť: 5%–95% RH.

· Vyrovnávacia pamäť pre burst >32Mb.

· Maximálne rozmery OLT so 16 a 32 portami: 2U (výška), 19 palcov (šírka), 330mm (hĺbka)  
3. Spoľahlivosť a bezpečnosť systému:
· Redundancia riadiacej dosky a napájacej dosky (48 V napájanie na tej istej doske).

· Detekcia a oprava chýb dosiek počas prevádzky.

· Aktualizácia softvéru riadiacej dosky počas prevádzky s prerušením služby < 30s.

· Spoľahlivosť systému: > 99.999%.

· Šifrovanie AES 128, AES 256.

· Detekcia neautorizovaných ONUs (Rogue ONU) <10s.

· Autentifikácia 802.1x.

· Podpora SSH pre vzdialený prístup k CLI na OLT terminál

· Podpora SNMP v2,v3 pre monitoring OLT

4. Ekologické a energeticky úsporné funkcie:

· Súlad s Kódexom správania v 8.1 vydaným Európskou komisiou.

· Automatické vypínanie nepoužívaných vysokorýchlostných rozhraní, portov, dosiek a kanálov.

· Dynamické nastavenie frekvencie.
5. Konvergované technológie a pridané hodnoty:

· Kompatibilita s riadiacim systémom iMaster NCE Fan Lite (Huawei).

· Funkcia proti krádeži 

· Podpora vrstvy 2 (VLAN+MAC forwarding, SVLAN+CVLAN forwarding, PPPoE+, DHCP option82) a vrstvy 3 (statické trasy, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP relay, VRF).

· Multicast (IGMP Proxy/Snooping, MLD Proxy/Snooping, VLAN-based IPTV multicast, IPv4 PIM a PIM-SSM).

· QoS, MPLS&PWE3, IPv4 a IPv6, SRv6, VXLAN, Slicing.

· Konfigurácia DHCPv4 option a DHCPv6 option funkcionalít na 2 vrstve.
· Súlad so štandardmi:
· Bezpečnostné štandardy: IEC 60950, IEC 60825 alebo EN 60950, EN 60825.

· Elektromagnetická kompatibilita: IEC 61000-4, ETSI EN 300 386, ETSI ES 201 468 alebo EN 61000-4.

· Adaptabilita prostredia: ETSI EN 300 019, IEC 60068-2, IEC 60721, ETSI EN 300 753.

· Referenčné štandardy a protokoly GPON: ITU-T G.984, ITU-T G.988.

· Referenčné štandardy a protokoly XG(S)-PON: ITU-T G.987, ITU-T G.988, ITU-T G.9807.

· Musí spĺňať požiadavky na meranie kvality služby prístupu k internetu podľa: IETF RFC 6349: Framework for TCP Throughput Testing a zo štandardu ITU-T Y.1564: Ethernet service activation test methodology.

6. Technická podpora a dodávateľská schopnosť:

· Dodávateľ musí mať lokálny podporný tím a sklad náhradných dielov na zabezpečenie dodávky náhradných dielov do 24 hodín pre núdzové situácie.

· Podpora po poslednej dodávke OLT: >6 rokov.

· Žiadne dodatočné náklady na správu a licencovanie počas obdobia podpory 6 rokov po poslednej dodávke OLT. V cene zariadení OLT zahrnuté aj všetky licencie, vrátane odomknutia funkcie combo (kombinácia GPON a 10GPON) pre XGS-PON.
· Dodávateľ musí zabezpečiť podrobnú dokumentáciu optického linkového terminálu vrátane príkladov konfigurácii služieb, ktoré optický linkový terminál dokáže poskytovať.

· Dodávateľ musí zabezpečiť zaškolenie zamestnancov SSD so zameraním na konfiguráciu OLT terminálov.
7. Rozpis komponentov jednotlivých skladových položiek
a) SADA_OLT_MA5801_FL04_2XGSSFP
Predpokladané množstvo: 8 ks
Rozpis komponentov skladovej položky: SADA_OLT_MA5801_FL04_2XGSSFP
	Materiálové číslo (Huawei)
	Produktové číslo (Huawei)
	Popis
	Počet komponentov jednej skladovej položky
	MJ
	Jednotková cena € bez DPH
	Cena spolu € bez DPH

	02355YYH
	H90Z02MAFL04
	MA5801-FL04-H1,Singel DC,Support for 4*Flex-PON,4*10GE/GE,2*2.5G/GEpower,No Stratum 3 clock,abroad
	1
	ks
	
	

	4152340
	CPWR02340
	Power Cable,3m,2.5mm^2,blue/black,EPC4,14UL3386BL-I/14UL3386B-I,T2.5^2BL,LSZH
	1
	ks
	
	

	88035YAU
	H90S0BSP02
	Basic Software Package(based on per host)
	1
	ks
	
	

	34062610
	OSGXGSC+01
	PON Transceiver,SFP+,1577nm(TX1)/1490nm(TX2)/1270nm(RX1)/1310nm(RX2),9.953G(TX1)/2.488G(TX2)/9.953G(RX1)/2.488G(RX2)/1.244G(RX3),5dBm/3dBm,8dBm/7dBm,-29dBm/-30.5dBm/-32dBm,SC/UPC Compatible with SC/PC,SM,XGS-PON&GPON OLT C+
	2
	ks
	
	

	88134UGJ-4DG
	02355YYH_88134UGJ-4DG_12
	MA5801-FL04-H1,Singel DC,Support for 4*Flex-PON,4*10GE/GE,2*2.5G/GEpower,No Stratum 3 clock,abroad_Co-Care Basic MA5801_12Month(s)
	1
	ks
	
	

	02312UMC
	
	Function Module,DC PSU,PDC260S12-CL,260W DC Power Module(Left to Right,air enters from the left side of the power panel)
	1
	ks
	
	


b) SADA_OLT_MA5800-X2_1IB_0XGSSFP_8x10GbUP
Predpokladané množstvo: 80 ks
Rozpis komponentov skladovej položky: SADA_OLT_MA5800-X2_1IB_0XGSSFP_8x10GbUP
	Materiálové číslo (Huawei)
	Produktové číslo (Huawei)
	Popis
	Počet komponentov jednej skladovej položky
	MJ
	Jednotková cena € bez DPH
	Cena spolu € bez DPH

	02354WEX
	H90Z5BPSB02
	Mini OLT Service Shelf (with 19inch angle mounting)
	1
	ks
	
	

	03034UUC
	H901MPSD-G
	Super Control Unit Board MPSD-G
	2
	ks
	
	

	02313ATW
	H901PISC01
	Single input DC Power Board(Including Slideway & Double Configured Power Board)
	1
	ks
	
	

	4150308
	CPWR00308
	Power Cable,3.0m,6mm^2,(D3F-2S),(H07Z-K-6^2BL+H07Z-K-6^2B),(2*OT6-6),LSZH
	2
	ks
	
	

	4040923
	CSCABLE01
	Single Cable,PGND Power Cable Between Cabinets,1.6m,OT6-6,227IEC02-6^2G&Y,OT6-6,ONU160B
	1
	ks
	
	

	88035YAU
	H90S0BSP02
	Basic Software Package(based on per host)
	1
	ks
	
	

	88134UGJ-0A6
	02354WEX_88134UGJ-0A6_12
	Mini OLT Service Shelf (with 19inch angle mounting)_Co-Care Basic MA/EA5800 -X2 Chassis_12Month(s)
	1
	ks
	
	

	21139630
	H80XBP0YWB03
	Air Deflector Panel for Service Board Slot (Shielded)
	1
	ks
	
	

	03035XYA
	H908FLHF
	16-port Advanced Flex-PON3.0(7in1) OLT Interface Board
	1
	ks
	
	

	88134UGJ-6N3
	03035XYA_88134UGJ-6N3_12
	16-port Advanced Flex-PON3.0(7in1) OLT Interface Board_Co-Care Basic 16-port Flex-PON3.0(7in1) OLT Interface Board_12Month(s)
	1
	ks
	
	

	88039MVY
	H90LNSGPP02
	PON Port License,Based on per PON Port, for Enterprise
	16
	ks
	
	

	
	1000BASE-T-SFP
	"Optical Active Module,1000BASE-T -SFP
	1
	ks
	
	


8. Predpokladaný harmonogram dodávok
	Označenie položky (SSD)
	Dodanie do 31.7.2026
	Dodanie do 31.9.2026
	Dodanie do 30.11.2026
	Dodanie do 30.01.2027
	MJ

	SADA_OLT_MA5801_FL04_2XGSSFP
	2
	2
	2
	2
	ks

	SADA_OLT_MA5800-X2_1IB_0XGSSFP_8x10GbUP
	28
	28
	14
	10
	ks


Dátum: 17.04.下午三

Strana:1/14

