NÁVRH VYBAVENIA ZASADACÍCH MIESTNOSTÍ

Logitech Rally Board 65 + TAP IP

Dve zasadacie miestnosti | 4 × 3 m

# Cieľ a rozsah

Cieľom projektu je vybaviť dve zasadacie miestnosti (rozmer cca 4 × 3 m) modernou video-konferenčnou technikou s podporou hybridnej spolupráce na platforme Microsoft Teams. Navrhované riešenie je postavené na zariadení Logitech Rally Board 65 v kombinácii s Logitech TAP IP a rezervačným displejom TAP Scheduler.

Riešenie umožňuje:

- Prevádzkovanie video konferencií bez nutnosti použitia notebooku zamestnanca (režim organizátora)

- Integrované audio/video v jednom zariadení – kamera 4K, mikrofón, reproduktor

- BYOD (Bring Your Own Device) – flexibilné pripojenie notebooku cez HDMI alebo USB

- Rezerváciu miestností cez MS Teams / Outlook (Tap Scheduler pri dverách)

- Centrálnu vzdialenú správu zariadení

# Platforma

Riešenie je navrhované na platforme Microsoft Teams Rooms (MTR) v rámci licencií M365. Predpoklady:

- Dostupnosť služieb M365 a licencií MS Teams Rooms

- Resource konto pre každú zasadaciu miestnosť s pridelenou licenciou "Meeting Room"

- Káblové sieťové pripojenie (CAT6, min. 100 Mbps) pre Rally Board 65 a TAP IP (PoE)

- Elektrické napájanie: min. 2 zásuvky pri TV, PoE pre TAP IP a TAP Scheduler

# Navrhované vybavenie (na 1 miestnosť)

## Logitech Rally Board 65

Integrované video-konferenčné zariadenie s 65" 4K dotykovým displejom, zabudovanou kamerou, mikrofónmi a reproduktormi. Zariadenie beží na Windows IoT Enterprise s natívnou aplikáciou Microsoft Teams Rooms.

- 65" 4K UHD dotykový displej – interaktívne stretnutia a prezentácie

- Integrovaná AI kamera – automatické sledovanie rečníka, zorný uhol 120°

- Zabudovaný zvukový systém – beamforming mikrofóny, full-duplex reproduktory

- Pokrytie miestnosti 4 × 3 m: optimálne bez potreby externých mikrofónov

- BYOD konektivita: HDMI, USB-C, USB-A

- Certifikované pre Microsoft Teams Rooms

## Logitech TAP IP

Dotykový stolový ovládač (10,1") pre jednoduché ovládanie schôdzí. Pripojenie cez Ethernet (PoE – napájanie po sieti, bez externého napájacieho zdroja).

- Umiestnenie na stole pri vchode alebo v strede stola

- Pripojenie: Ethernet PoE kábel vedený cez podlahový káblový kanál / podlahová dóza

## Logitech TAP Scheduler

Rezervačný displej (7") montovaný na stenu vedľa dverí. Zobrazuje dostupnosť miestnosti a umožňuje ad-hoc rezerváciu.

- Výška montáže: stred displeja 1 400 mm od podlahy

- Pripojenie: Ethernet PoE kábel vedený stenou

# Stavebná pripravenosť

- Podlahová dóza pod stolom: rozvod HDMI (10 m) a USB-A (10 m) pre BYOD, napájanie TAP IP

- Elektrické zásuvky: min. 2 ks za TV / Rally Board, 1 ks pre prípadné napájanie notebookov

- Sieťové rozvody: CAT6 zásuvky pre Rally Board 65, TAP Scheduler (PoE), prípadne TAP IP

- Zatemnenie: žalúzie alebo závesy pre elimináciu odleskov na displeji

- Akustika: odporúčané akustické panely na stenách – externé certifikované meranie

- Klimatizácia / osvetlenie: optimalizácia pre komfort a kvalitu videokonferencií

# Rozmiestnenie a montáž

Rally Board 65:

- Centrálne na úzkej stene oproti oknu, spodný okraj 900 – 1 000 mm od podlahy

- Montáž: štandardný VESA držiak (alebo priamo na stojane – voliteľné)

- Napájací kábel: zásuvka za zariadením vo výške cca 1 200 mm

- Ethernet: CAT6 zásuvka na stene, vedená do sieťovej infraštruktúry

TAP IP:

- Na stole pri vchode alebo v strede stola, napájanie cez PoE

- Kábel vedený cez podlahový káblový kanál / podlahová dóza

TAP Scheduler:

- Na stene vedľa dverí, stred displeja 1 400 mm od podlahy

- Ethernet PoE kábel vedený stenou

BYOD kabeláž:

- HDMI HQ 10 m: Rally Board → podlahová dóza (vedený v podlahe/stene)

- HDMI HQ 4 m: flexibilný kábel na stole pre pripojenie notebooku

- USB-A 10 m: Rally Board → podlahová dóza

# Orientačný harmonogram

Týždeň 1 – Prípravné práce:

- Kontrola miestností, meranie, príprava el. a sieťových zásuviek

- Vedenie káblov v podlahe/stenách, inštalácia podlahových dóz a káblových kanálov

Týždeň 2 – Montáž zariadení:

- Montáž Rally Board 65 na stenu (obidve miestnosti)

- Inštalácia TAP IP a TAP Scheduler, zapojenie kabeláže

Týždeň 3 – Konfigurácia a testovanie:

- Konfigurácia MS Teams Rooms, prihlásenie resource kont

- Test obrazu, zvuku, rezervačného systému

- Školenie používateľov

Podklad pre obstarávanie  |  IT-SSD tím telekomunikácie