Príloha I

Špecifikácia Vysokozdvižný vozík s nosnosťou 4000kg

| Uchádzač (názov, sídlo, IČO): | Kliknutím zadáte text. |
| --- | --- |
| Súťaž: | Vysokozdvižný vozík s nosnosťou 4000kg (ID 8132) |
| Ponúkaný vozík: |  |

Špecifikácia - Vysokozdvižný vozík s nosnosťou 4000kg

| Základné technické parametre | Požadované parametre | Splnenie parametra áno/nie | Uveďte, v čom sa líši zadaný parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ: | Čelný vysokozdvižný vozík |  |  |
| Nominálna nosnosť / Vzdialenosť stredu nákladu: | 4000 kg/600mm |  |  |
| Zdvih: | min 3000 mm- duplex |  |  |
| Voľný zdvih | 100 – 160 mm |  |  |
| Výška v spustenom stave | max 2300 mm |  |  |
| Dĺžka vozíka po čelo vidlíc: | max 3200 mm |  |  |
| Dĺžka vidlíc: | 1200 mm |  |  |
| Návleky na predĺženie vidlíc | nepožadované |  |  |
| Šírka vozíka: | max 1420 mm |  |  |
| Polomer otáčania: | max 2920 mm |  |  |
| Pracovná ulička na náklad 800x1200 | nedefinované |  |  |
| Max. stúpavosť s bremenom / bez bremena | nedefinované |  |  |
| Prevádzková hmotnosť | nedefinované |  |  |
| Palivo: | LPG (10kg LPG fľaša) |  |  |
| Prevodovka: | Hydrodynamická prevodovka. |  |  |
| Ekologická trieda | EURO5 V |  |  |
| Uzávierka diferenciálu | NIE |  |  |
| Pozicionér vidlíc | ÁNO, s bočným posuvom |  |  |
| Pozicionér vidlíc výrobca | Od výrobcu KAUP, CASCADE alebo iný |  |  |
| Ovládanie hydrauliky | nedefinované |  |  |
| Vonkajší rozostup vidlíc | Vonkajší rozostup vidlíc umožní nastavenie na šírku stroja |  |  |
| Pneumatiky | Vzdušnicové pneumatiky olejuodolné (minerálny transformátorový olej) vpredu aj vzadu. |  |  |
| Kabína | bez kabíny , pre vnútorné použitie s ochranným rámom |  |  |
| Odpruženie kabíny a miesta vodiča | Odpruženie miesta vodiča |  |  |
| Prístrojová doska | Prístrojová doska v súlade s platnými predpismi, (meranie PHM, MTH a teploty prevádzkových kvapalín). |  |  |
| Posilňovač riadenia | ÁNO |  |  |
| Osvetlenie vozíka | Prevádzkové a pracovné podľa platných predpisov. LED pracovné svetlá vpredu aj vzadu, maják. Pracovné pre prisvietenie pracovného priestoru. |  |  |
| Ťažné oko | V zadnej časti ťažné oko s možnosťou pre pripojenie vozíka s možnosťou ťahania bremena – uviesť max. prípustnú hmotnosť bremena podľa technickej dokumentácie. |  |  |
| Prepínanie smeru jazdy | ÁNO, na opierke ruky |  |  |
| Tlmenie nárazu vidlíc | ÁNO, pri jazde na nerovnom teréne |  |  |
| Indikátor hmotnosti bremena | ÁNO, na displej |  |  |
| Automatická parkovacia brzda | ÁNO |  |  |
| Auto Tilt | ÁNO, automatické vyrovnávanie vidlíc |  |  |
| Hill asist control | ÁNO, asistent nájazdu do kopca |  |  |

| Ostatné podmienky | Popis | Splnenie áno/nie | Komentár |
| --- | --- | --- | --- |
| Záruka | Štandardný záručný servis pre plnenie záručných podmienok podľa predpisu výrobcu resp. pre plnenie požiadaviek legislatívy po dobu min. 24 mesiacov resp. 2000 mth. |  |  |
| Záruka na pozicionér vidlíc | min 24 mesiacov / 2000 Mth |  |  |
| Záručný a pozáručný servis | Požadované zastúpenie servisu na území SR. |  |  |
|  | Realizácia záručného a pozáručného poruchového servisu do 48h. |  |  |
|  | Predloženie garancie dostupnosti servisu a dodávky ND na min. 10rokov. |  |  |
| Referencie | Min. od 3 zákazníkov |  |  |
| Výhradný zástupca výrobcu | Čestné prehlásenie |  |  |
| Zaškolenie obsluhy | Zabezpečí predajca vozidla v celom rozsahu v zmysle platnej legislatívy. |  |  |
| Manuál | Prevádzkový manuál (návod na použitie/obsluhu) v slovenskom alebo českom jazyku. |  |  |

V Kliknutím zadáte text. dňa Kliknutím zadáte dátum.

Kliknutím zadáte text.

Kliknutím zadáte text.

Príloha II

| Uchádzač (názov, sídlo, IČO): |  | Kliknutím zadáte text. |
| --- | --- | --- |
| Súťaž: | Vysokozdvižný vozík s nosnosťou 4000kg (ID 8132) |  |

Čestné prehlásenie

Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy čestne prehlasujeme, že:

- sme podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, riadne zapísanými v príslušnej evidencii (obchodný register, živnostenský register),

- v rámci svojho predmetu podnikania sme oprávnení dodať plnenie, ktoré je v rámci súťaže obstarávané,

- nemáme nedoplatky na daniach, platbách do Sociálnej poisťovne alebo platbách do zdravotných poisťovní,

- nie sme v úpadku v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- ak je obstarávaným predmetom tovar, sme výrobcami daného tovaru alebo sme oficiálnymi obchodnými zástupcami výrobcov pre daný tovar v Slovenskej alebo Českej republike,

- máme relevantné referencie vo vzťahu k obstarávanému plneniu (relevantné rozumej také, ktoré sú porovnateľné s ohľadom na rozsah, množstvo, kvalitu obstarávaného plnenia, ako aj subjekt vyhlasovateľa),

- nedopustili sme sa závažného porušenia záväzkov a odborných povinností voči vyhlasovateľovi, ktoré vieme preukázať,

- nie sme evidovaní v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce a/alebo sme neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania a prehlasujeme, že počas plnenia zmluvy sa zaväzujeme plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby sme neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania ako ho vymedzuje zákon č. 82/2015 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Kliknutím zadáte text. dňa Kliknutím zadáte dátum.

Kliknutím zadáte text.

Kliknutím zadáte text.

Príloha III

| Uchádzač (názov, sídlo, IČO): |  | Kliknutím zadáte text. |
| --- | --- | --- |
| Súťaž: | Vysokozdvižný vozík s nosnosťou 4000kg (ID 8132) |  |

Zoznam referencií

Referencie v danej kategórii vozíkov za posledné tri roky v SR a ČR - koľko, akých typov a akému zákazníkovi boli dodané vozíky v zmysle zadanej špecifikácie.

| Popis zákazky | Termín realizácie | Objem zákazky | Objednávateľ | Kontaktná osoba u objednávateľa, tel. č. na overenie referencií |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doplňte ďalšie riadky, ak je potrebné |  |  |  |  |

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepripustiť uchádzača do ďalšieho kola súťaže, ak nepredloží minimálne jednu referenciu o dodaní vozíka v zmysle špecifikácie.

V Kliknutím zadáte text. dňa Kliknutím zadáte dátum.

Kliknutím zadáte text.

Kliknutím zadáte text.

Príloha IV

| Uchádzač (názov, sídlo, IČO): |  | Kliknutím zadáte text. |
| --- | --- | --- |
| Súťaž: | Vysokozdvižný vozík s nosnosťou 4000kg (ID 8132) |  |

Technická špecifikácia ponúkaného vozíka

(tlačivo môžete nahradiť vlastnou špecifikáciou, technickými listami, nákresmi ap.)

V Kliknutím zadáte text. dňa Kliknutím zadáte dátum.

Kliknutím zadáte text.

Kliknutím zadáte text.

Príloha V

| Uchádzač (názov, sídlo, IČO): |  | Kliknutím zadáte text. |
| --- | --- | --- |
| Súťaž: | Vysokozdvižný vozík s nosnosťou 4000kg (ID 8132) |  |

Popis zabezpečenia servisných služieb

Čestne prehlasujeme, že vieme zabezpečiť dostupnosť servisu a dodávky náhradných dielov na dobu minimálne 10 rokov.

Čestne prehlasujeme, že máme zastúpenie servisu aspoň v jednom stredisku na Slovensku, a to v: Kliknutím zadáte text..

Čestne prehlasujeme, že sme schopní zabezpečiť realizáciu poruchového servisu do 48 hodín od nahlásenia poruchy.

Popis zabezpečenia servisných služieb:

V Kliknutím zadáte text. dňa Kliknutím zadáte dátum.

Kliknutím zadáte text.

Kliknutím zadáte text.

Príloha VI

| Uchádzač (názov, sídlo, IČO): |  | Kliknutím zadáte text. |
| --- | --- | --- |
| Súťaž: | Vysokozdvižný vozík s nosnosťou 4000kg (ID 8132) |  |

Čestné prehlásenie

Čestne prehlasujeme, že sme výhradným zástupcom alebo zástupcom, alebo importérom pre daný typ vozíka na slovenskom alebo českom trhu.

Čestne prehlasujeme, že dokážeme zabezpečiť záručný a pozáručný servis.

V Kliknutím zadáte text. dňa Kliknutím zadáte dátum.

Kliknutím zadáte text.

Kliknutím zadáte text.

Príloha VII

| Uchádzač (názov, sídlo, IČO): |  | Kliknutím zadáte text. |
| --- | --- | --- |
| Súťaž: | Vysokozdvižný vozík s nosnosťou 4000kg (ID 8132) |  |

Záručné podmienky a popis dodacích termínov

Záručné podmienky na nacenený vozík (na čo sa vzťahuje záruka v jednotlivých rokoch v rámci záručného obdobia)

Popis záručných podmienok:

Popis dodacích termínov a záväzný termín dodávky od vystavenia objednávky.

V Kliknutím zadáte text. dňa Kliknutím zadáte dátum.

Kliknutím zadáte text.

Kliknutím zadáte text.