# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: MODERNIZÁCIA VSTUPNÉHO UZLA

## 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia vstupného priestoru vrátane dispozičných zmien.

## 2. STAVEBNO-KONŠTRUKČNÁ ČASŤ

### 2.1 Vonkajšia presklená stena a hlavný vstup (Exteriér)

- Konštrukčný systém: Systém s vysokou tepelnou izoláciou (viackomorový plastový systém s oceľovou výstuhou alebo kompozitný systém). Bezpečnostná trieda RC3 (STN EN 1627).

- Zasklenie: Izolačné trojsklo s teplým rámikom.

- Vonkajšie dvere: Automatické posuvné dvere s vysokou tepelnou tesnosťou, bezpečnostná trieda RC3 (STN EN 1627).

- Výkresová dokumentácia: Presné technické riešenie je špecifikované v Prílohe č. 1 – Vonkajšie presklenie.

- Montáž nového loga SSD a.s.

- Dodávka a montáž nového exteriérového osvetlenia fasádneho (súmrakový a pohybový senzor)

### 2.2 Spevnené plochy a exteriérový mobiliár

- Spevnená plocha: Realizácia spevnenej plochy 5 x 6 m = 30 m².

  - Dlažba: Premac City® XL (trapézový formát). Potrebné množstvo: 33 m² (vrátane rezervy).

  - Obrubníky: Parkový obrubník 100 x 5 x 20 cm (sivý, rovná hrana). Potrebné množstvo: 22 bm.

- Mobiliár (výrobca Presbeton):

  - Kvetináče: 4x Pileta 1 (800 x 300 x 350 mm), umiestnenie v ľavom rohu.

  - Lavičky: 3x MARKO modern (lavička bez operadla, 1800 x 600 x 400 mm), umiestnenie po stranách kvetináčov.

  - Odpadkový kôš: 1x Koš LEDGE s oklepávatkom (560 x 560 x 800 mm).

  - Nové pouličné osvetlenie dodávka+montáž 1ks

  - Demontáž pôvodného verejného osvetlenia 1ks

  - Výšková úprava revíznych šachiet 3 ks

  - Príprava pôdy na založenie trávnika 200m2

  - Výsev trávnika 200m2

### 2.3 Vnútorné zádverie a interiér vrátnice

- Konštrukcia zádveria: Vnútorná deliaca stena s automatickými posuvnými dverami, bezpečnosť RC3

- Výkresová dokumentácia: Výkres č. 01 – Vnútorné presklenie (viď Príloha č. 1).

- Búracie práce: Búranie steny medzi bývalou vrátnicou a zádverím v rozsahu cca 12 m² (vrátane ekologickej likvidácie stavebnej sute).

- Podhľady: Dodávka a montáž nového kazetového podhľadu v priestore vrátnice a zádveria v rozsahu cca 40 m².

- Osvetlenie: Inštalácia 6 ks interiérových LED svietidiel (zápustných do kazetového podhľadu, led rámiky)

- Povrchy:

  - Podlaha (Gresová dlažba): Celkom 37 m² (22 m² zádverie + 15 m² vrátnica) vrátane rezervy.

  - Steny: Oškrabanie, penetrácia, vyrovnávacia stierka, biela umývateľná maľovka.

- Mobiliár a vybavenie: 2–3 ergonomické kreslá, 1 konferenčný stolík, informačný systém SSD (3 ks clip rámov, smerové tabule, požiarno-evakuačné plány). Dodá SSD a.s.. Dodávateľ zabezpečí montáž.

## 3. STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE TOB (KOORDINÁCIA)

Stavebný dodávateľ je povinný úzko spolupracovať s dodávateľom TOB:

- Elektroinštalačné trasy: Vysekanie drážok a inštalácia chráničiek pre napájanie zabezpečovacích prvkov (čítačky, kamery, EZS).

- Napájanie: Privedenie elektrickej energie (230V) na všetky určené miesta inštalácie technologických prvkov.

- Súčinnosť: Konzultácia pozícií prvkov TOB a prestupov kabeláže (vrátane integrácie do kazetového podhľadu) pred samotnou montážou podhľadov a svietidiel.

## 4. PRÍLOHY (DOKUMENTÁCIA)

- Príloha č. 1: Výkres č. 01 – Vonkajšie a vnútorné presklené steny a dvere

- Príloha č. 2: Výkres č. 02 – Vnútorné zádverie, vrátnica, búrací plán a dispozičné riešenie.

- Príloha č. 3: Výkres č. 03 – Situácia spevnené plochy

- Príloha č.4: Výkaz výmer

Poznámka: Realizácia diela musí byť v súlade s platnými STN a normami v zmysle § 633 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 40/1964 Zb.

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

| P. č. | Popis položky | Mn. | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Búracie práce (stena, podlahy, sutina) | 1 | súb |
| 2 | Demontáž hliníkových stien s dverami | 47 | m² |
| 3 | Podkladové vrstvy (násyp, štrkopiesok, betón) | 30 | m² |
| 4 | Kladenie a dodanie zámkovej dlažby (Premac City XL) | 33 | m² |
| 5 | Osadenie a dodanie parkového obrubníka do bet. lôžka | 22 | bm |
| 6 | Zapustená vonkajšia čistiaca rohož (dod. + mont.) | 1 | ks |
| 7 | Zapustená vnútorná čistiaca rohož (dod. + mont.) | 1 | ks |
| 8 | Verejné osvetlenie (demontáž + nová dod. + mont.) | 1 | súb |
| 9 | Exteriérové fasádne osvetlenie (dod. + mont.) | 2 | ks |
| 10 | Exteriérový mobiliár (dod. + mont.) | 1 | súb |
| 11 | Založenie trávnika | 200 | m² |
| 12 | Logo SSD a.s. a 3x clip rám (dod. + mont.) | 1 | súb |
| 13 | Kazetový podhľad (demontáž + nová dod. + mont.) | 40 | m² |
| 14 | LED svietidlá do stropu (dod. + mont.) | 6 | ks |
| 15 | Gresová mrazuvzdorná dlažba (dod. + pokládka) | 37 | m² |
| 16 | Oprava podstupníc (reprofilácia schodiska) | 1 | súb |
| 17 | Vonkajšia presklená stena s dverami (dod. + mont.) | 1 | ks |
| 18 | Vnútorná presklená stena s dverami (dod. + mont.) | 1 | ks |
| 19 | Elektroinštalačné práce (demont., mont., trasy, TPO) | 1 | súb |
| 20 | Presun hmôt a vedľajšie náklady | 1 | súb |

Príloha č.4