# Podrobná technická špecifikácia rekonštrukcie (AB Martin)

## Prehľad riešených priestorov a výmer

- Šatňa S108: Podlahová plocha 19,5 m² | Plocha stien ~42 m²

- Šatňa S107: Podlahová plocha 15,6 m² | Plocha stien ~37 m²

- Sociálne zariadenia S107A–E: Podlahová plocha 18,5 m² | Plocha stien ~60 m²

- Chodba S103: Podlahová plocha 22,6 m² | Plocha stien ~45 m²

- Šatňa S104: Podlahová plocha 37,5 m² | Plocha stien ~58 m²

- Sklad S105: Podlahová plocha 6,7 m² | Plocha stien ~25 m²

- Sklad S106: Podlahová plocha 11,9 m² | Plocha stien ~32 m²

- Celková podlahová plocha: 132,3 m²

## 1. Demoličné a prípravné práce

- Búracie práce: Demontáž pôvodných nevyhovujúcich zariaďovacích predmetov (stojaté WC, umývadlá, pôvodné murované sprchové kúty so závesmi).

- Osekanie povrchov: Odstránenie starých obkladov a dlažieb v sociálnych zariadeniach a sprchách (S107A–E).

- Strhnutie podlahových krytín: Odstránenie starého linolea a dlažieb v šatniach a ostatných dotknutých miestnostiach vrátane vyrovnania / lokálnej sanácie podkladného betónu.

- Vypratanie a odvoz odpadu: Ekologická likvidácia stavebného odpadu a starých materiálov na skládku.

## 2. Elektroinštalácia (OPEX)

- Napájanie: Natiahnutie nových káblových trás z nového podružného rozvádzača umiestneného na chodbe.

- Silnoprúdové rozvody: Úprava a doplnenie elektroinštalácie pre nové prvky.

- Zásuvky: Inštalácia 4 nových zásuviek určených na nabíjanie akumulátorového náradia (umiestnenie v šatniach / podľa prevádzkových potrieb).

- Svietidlá: Existujúce LED svietidlá sú plne funkčné a vyhovujúce – bez nutnosti demontáže a výmeny.

- Stropy a podhľady: Podhľady sa nebudú realizovať (z dôvodu zachovania svetlej výšky a nutnosti nepretržitého prístupu k uzatváracím ventilom a technickým rozvodom vedeným pod stropom).

## 3. Zdravotechnika a zariaďovacie predmety

- Toalety (2 ks):

  - Dodávka a montáž nových WC (Jika Lýra).Nové rohové ventily a prívodné potrubia.

- Umývadlá (3 ks):

  - Kompletná výmena umývadiel (Jika Lýra). Nové nástennéumyvadlové batérie.

- Sprchové kúty (3 ks):

  - Kompletná stavebná a technická obnova 3 ks sprchových kútov.

  - Nové odtokové žľaby so zápachovou uzávierką.

  - Nové nástenné sprchové batérie.

  - Osadenie nových sprchových dverí z matného skla s tesnením na spodnej hrane (zamedzenie vtekania vody do priestoru šatní).

- Výlevka (1 ks):

  - Kompletná výmena výlevky aj s batériou. (Jika)

## 4. Vzduchotechnika (VZT)

- Suterénna VZT jednotka: Kompletná revízia, kontrola a vyčistenie existujúceho systému vzduchotechniky slúžiaceho na odvetranie daného bloku.

- Kapotáž: V miestach, kde VZT potrubie prechádza cez priestor sprchových kútov, realizovať ochrannú kapotáž z vode odolného sadrokartónu.

## 5. Povrchové úpravy, podlahy a maľby

### Podlahy

- Sociálne zariadenia a sprchy (S107A–E): Protišmyková keramická dlažba. (celkovo cca 18,5 m² + rekonštrukčné prídavky).

- Šatne a ostatné miestnosti (S103, S104, S107, S108, S105, S106): Dodávka a pokládka nového záťažového linolea (Mipolam troplan farba sivá Darkgrey 1040) vrátane vyrovnania niveláciou a montáže obvodových soklových líšt (celková výmera podláh cca 113,8 m²).

### Steny a obklady

- Sociálne zariadenia (S107A–E): Nové keramické obklady stien do výšky min. 2 m (odhad plochy stien ~60 m²).

- Lokálne vysprávky stien: Vyrovnanie nerovností, oprava omietok vo všetkých dotknutých miestnostiach pred maľovaním (celková plocha stien na úpravu a maľovanie cca 279 m²).

- Maľby: Kompletný dvojnásobný biely / hygienický náter stien a stropov vo všetkých špecifikovaných miestnostiach a na chodbe.

## 6. Zámočnícke a klampiarske práce, interiérové doplnky

- Dvere: Revízia a oprava existujúcich dverných krídel, osadenie nových zámkov, kovaní a prípadne prahov (podľa stavu v jednotlivých miestnostiach). Náter existujúcich zárubní.

- Doplnky sociálneho zariadenia:

  - Montáž a dodávka nových háčikov na uteráky 10 ks (vešiakov).

  - Montáž a dodávka nových dávkovačov mydla  6 ks.

  - Montáž a dodávka nových zrkadiel 3 ks.