Žilina - Predmestská - oprava hygienického zázemia

Existujúci stav

Miestnosti 203, 203A, 207, 207A, 207B je potrebné stavebne opraviť v rozsahu:

Búracie práce:

- demontáž sanity (vaňu je potrebné zachovať)

- uzavrieť 1 ks umývadla (odpad a vodovod)

- demontáž sprchových kútov, vrátane vaničiek

- odstránenie obkladu a dlažby

- oškrabanie omietky stien

- demontáž dverového krídla a vybúranie zárubne do 203A

Navrhované práce:

- oprava stien 10%

- celé steny potiahnuť sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením (aj časti pod obkladom)

- 2ks vyhotovenie sprchových kútov s keramickej dlažby a obkladu, spolu so sklenenou zástenou a žľabom (spád min. 2%)

- osadenie novej oceľovej zárubne a dverového krídla do 203A (pravá zárubňa – otváranie do 203)

- nová keramická dlažba 600 x 600 rektifikovaná, podľa štandardu SSD

- nová keramický obklad 600 x 600 rektifikovaná do výšky 2100 mm, podľa štandardu SSD (obklad realizovať na stenách vyznačených červenou obr. Nový stav)

- strop vyhotoviť z kazetového podhľadu (v sprche použiť dosky do vlhkého prostredia)

- výmena rohových ventilov za nové Shell, vrátane pancierových hadích

- nové vodovodne batérie Hansgrohe (umývadlové, sprchové a vaňová)

- nové umývadla, WC kombi a pisoár JIKA Lyra (v 203 inštalovať 3 umývadla, viď obr. Nový stav)

- nové zrkadlá a police nad každé umývadlo

- nový náter oceľových zárubní

- výmena zásuviek a vypínačov za nové Legrand Valena life

- výmena svietidiel – stropné a nástenne svietidla LED

- vyčistenie a umytie priestorov, tak by boli odovzdané hneď do užívania

Nový stav